物 質 安 全 資 料 表

一、物品與廠商資料

產品名稱：ABS RESIN (ABS樹脂)

產品編號：TAIRILAC AG1000, AG12A0, AG15A0, AG15E0, AG15A1, AG15E1, AP22AT, AF3500, AT5500, AX4000, AX4100, AG10AP, AE8000, AE8200, AG10NP.

製造商或供應商名稱、地址及電話： 製造商：台灣化學纖維股份有限公司塑膠部ABS廠 地 址：嘉義縣新港鄉中洋工業區1號ABS廠 電 話：(05)3772111轉645

聯絡電話： (05)3772111轉645 傳真：(05)3770144 緊急聯絡電話：(02)27122211轉5493 傳真：(02)27180358

二、成分辨識資料

中(英)文名稱：丙烯/丁二烯/苯乙烯樹脂 (Acrylonitrile-Butadiene-styrene copolymer)

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：009003-56-9

重量百分率：100％

殘留單體：少量

三、危害辨識資料

| 危害物質成分：基本上不含危害性物質，但產品中之殘留單體丙烯，於NTP分類中為b級致癌懷疑性物質，於IARC分類中為2A級可能致癌物質；產品中之殘留單體苯乙烯於IARC分類中為2B級可能致癌物質。 |  |
| --- | --- |
| 可能的危害效應 | 健康危害效應： 眼 睛：膠粒或粉塵進入，可能對眼睛造成刺激，若搓揉眼部，可能造成眼角膜傷害。 皮 膚：基本上對皮膚不會造成傷害。 口 服：少量吞食基本上不會對健康造成重大危害。 吸 入：粉塵吸入會對上呼吸道造成刺激。 |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |
| --- | --- |
| 吸 入： | 1.由形狀推測，未必是膠粒被吸入 2.高溫熔融樹脂產生之氣體被吸入，則移至新鮮空氣處 3.發生咳嗽或呼吸困難立即就醫 |
| 眼睛接觸： | 1.當膠粒進入眼睛，假如眼睛被搓揉，可能刺激或傷害角膜，立即用清水沖洗，不可搓揉 2.立即移走滲入物 3.有任何異常，立即就醫 |

| 食 入： | 1.雖然未必會發生，甚至被食入時亦無強烈毒性 2.食入較多量，立即就醫 |
| --- | --- |
| 皮膚接觸： | 1.以水清洗 2.高溫物質產生之氣體接觸皮膚，立即以肥皂清洗 |
| 對急救人員之防護：配戴防塵口罩及安全眼鏡 |  |
| 對醫師之提示：無需特殊解毒劑，視病患之症狀給予支持性療法 |  |

五、滅火措施

適用滅火劑：噴水、多用途滅火器

滅火時可能遭遇之特殊危害：高熱及濃黑煙嗆傷

特殊滅火程序：發生火災時會產生高熱及濃黑煙，含有二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等氣體;高濃度之煙霧亦會導致缺氧狀態發生。滅火操作時須預防粉塵累積導致之爆炸。

消防人員之特殊防護設備：穿戴適當防護衣及防毒面具

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：灑落在地板上或樓梯，將會發生滑倒或跌倒之危險，應立即清除

環境注意事項：意外洩漏將污染環境，必須立即收集處理

清理方法：洩漏時予以清理，且於分離雜質後，可回收再利用

七、安全處置與儲存方法

| 安全處置： 1.製程氣體可能刺激呼吸器官及皮膚，當吸入大量氣體時，會造成嘔吐和頭痛 2.切粒時會產生粉塵，引發靜電及粉塵爆炸，因此必須保持工作場所清潔及做好粉塵收集 |  |
| --- | --- |
| 儲存方法： | 儲存處不能暴露在雨水及陽光下，並遠離熱及火源 |

八、暴露預防措施

控制濃度：一般僅需良好之充足空氣流通即可，若於某些特殊操作或常態性操作時，則可能需要抽氣設備

容許參數：可吸入粉塵濃度5mg/m3/(ACGIH)/全天濃度不超過10mg/m3為上限 生物指標：

個人防護設備： 呼吸防護：低濃度防護面具 手部防護：乳膠手套 眼睛防護：防護安全護目鏡 皮膚及身體防護：長袖作業服

九、物理及化學性質

| 物質狀態 ：固體 | 形狀 ：顆粒狀(3mm) |
| --- | --- |
| 顏色 ：乳白色 | 氣味 ：無味 |
| PH值 ：－ | 沸點/沸點範圍：無資料 |
| 熔點 ：＞130℃ | 爆炸界限 ：－ |
| 蒸氣壓 ：極微小可忽略不計 | 蒸氣密度 ：＞1 |
| 密度 (水＝1)：1.03～1.07 /25℃ | 水中溶解度 ：不溶於水 |

十、安定性及反應性

安定性：安定

特殊狀況下可能之危害反應：無資料

應避免之狀況：避免長期儲放於高溫場所(＞300℃)。於長期高溫下，可能導致產品分解

應避免之物質：無資料

危害分解物：生產操作時，高溫可能會導致煙塵產生，包括高分子分解碎片等，而這些物質將會產生刺激性

十一、毒性資料

致敏感性：無資料

慢毒性或長期毒性：無資料

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無法經生化作用分解，於陸上的環境將殘存於土壤中；於水中環境則將沈降殘存於沈積物中。

崩解作用：水無法溶解，於環境周遭呈安定狀態殘存，於陽光長期照射後將呈表層剝離狀態，目前不預期能經生化作用而分解。

生態毒性：無生態毒性。

十三、廢棄物處置方法

廢棄物處理：不得任意傾倒廢棄物，尤其不得棄置於地面、下水道及水源地。應依各所在地相關法律條文規範依法處置。

回收處理：未使用之未受污染產品，可由經授權取得執照之回收業者回收再利用。

十四、運送資料

國際運送規定：1.避免弄潮或被草率處理，包裝應該不要受損 2.假使包裝受損，將造成膠粒灑落，容易有滑倒或摔倒情形發生，應儘速清理

運送方式：本產品於內陸輸送時適合海運、空運輸送。

十五、法規資料

適用法規： 勞工安全衛生法 廢棄物清理法 水污染防制法 及各所在地相關法律條文規範。

十六、其他資料

參考文獻：

製表單位： 台灣化學纖維股份有限公司塑膠部技術處

地 址： 臺北市松山區敦化北路201號

電 話： (02)27122211轉5493

製表日期： 89.01.19

修訂日期： 90.04.12